НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для телефонизации офисов, квартир и коттеджей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

*Позволяет подключить к одной  городской  линии до трёх  внутренних  линий.

*Имеет   миниатюрные   размеры   и  не   требует   подключения   сетевого   питания,

что   существенно   упрощает   монтаж оборудования, повышает надежность работы

и  возможность  связи  при  отключении   сетевого напряжения.

*Позволяет  программировать  каждую из  трёх   линий  на  различные  режимы

работы:

-запрет набора междугороднего номера,

-запрет набора любого номера,

-запрет  вызова  абонента  ( при   этом  звонки  переадресации   и   внутренние

звонки   проходят беспрепятственно),

-задержка прохождения вызова на 1...7 гудков.

-установка приоритетного канала

*Во время разговора по одной из линий остальные отключаются, чтобы не мешать друг

другу (кроме каналов которые запрограммированы как приоритетные).

*Позволяет многократно переадресовывать звонок с линии на линию.

*Имеет возможность внутренней связи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Провода, идущие от телефонной линии и от телефонов, очищаются от изоляции и вставляются в клеммники с нижнего торца АТС. Затем зажимаются с помощью винтов, находящихся на передней панели. После подключения АТС, желательно нажать кнопку “RESET” через отверстие на передней панели для перезапуска процессора.

ПРИМЕНЕНИЕ

При поступлении вызова с линии, переадресация вызова  производиться  набором  на  телефонном  аппарате  цифры, соответствующей каналу на который необходимо передать  звонок  (1,2 или3).  При этом аппарат  с  которого  производилась  переадресация  отключается.  Если  в  течении  10  гудков  трубка  не поднята - вызов  возвращается  предыдущему  абоненту. 	Переадресация может производиться бесконечное кол-во раз, пока трубка на последнем аппарате не будет положена.

Для вызова абонента по внутренней связи необходимо:

-поднять трубку,

-набрать номер канала который необходимо вызвать (1,2,3),

-дождаться   тройного  гудка  (пауза  около  5  сек ),  если  цифра  набрана  неправильно прозвучит двухтональный тройной гудок.

-после гудков будет производиться дозвон до выбранного абонента. Если трубка не поднята в течении  10 гудков  произойдёт отключение вызываемого абонента.

-если  во  время  разговора  в  линии  слышны  короткие  гудки  (как при "занятой" линии),  можно любому абоненту набрать любую цифру, гудки должны прекратиться, иначе необходимо перепрограммировать автоматически набираемую цифру (см. "Программирование АТС"). Внимание! Некоторые типы телефонных аппаратов не будут работать в режиме внутренней связи.

Если на каком-либо канале звонок не нужен, его можно отключить:

-поднять трубку на соответствующем канале,

-набрать цифру "5",

-дождаться когда прозвучит тройной сигнал,

-набрать ещё две цифры "5",

-прозвучит одиночный сигнал,

-положить трубку.

При этом вызов переадресации или внутренней связи проходит беспрепятственно.

Снова разрешить прохождение звонка можно т.о.:

-поднять трубку на соответствующем канале,

-набрать цифру "4",

-дождаться когда прозвучит тройной сигнал,

-набрать ещё две цифры "4"

-прозвучит одиночный сигнал,

-положить трубку.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС

Программирование АТС возможно только с 1 канала. Программирование производится с помощью   набора  соответствующих кодов.  Для этого необходимо:

-поднять трубку на 1 канале,

-набрать цифру "9",

-дождаться когда прозвучит тройной гудок.

-набрать номер канала для которого будет вводится код (1,2,3),

-ввести двузначный код:

81 - запрет набора междугороднего номера  (через "8")

80 - разрешение набора междугороднего номера  (через "8")

91 - запрет набора городского номера

90 - разрешение набора городского номера

0N - установка номера  вызова  после  которого  будет   проходить   звонок   на  данный  канал,  где

N = 0...7 - кол-во пропущенных гудков,

N = 8 - полное запрещение прохождения звонка. При  этом вызов переадресации и  внутренней  связи   будет  проходить без ограничений.

Пример: "9" <пауза 5 сек><сигнал> "2" "8" "1" - запрет набора "8" на 2 канале

"9" <пауза 5 сек><сигнал> "3" "9" "1" - запрет набора номера на 3 канале

"9" <пауза 5 сек><сигнал> "1" "0" "2" - звонок на 1 канал  будет проходить только после второго вызывного сигнала.

Возможно также запрограммировать цифру, которая будет автоматически набираться при  внутренней  связи  для устранения гудков. Это необходимо, если автоматически набираемая цифра, изначально "1", будет восприниматься городской станцией как несуществующий номер и она, в ответ, выдаст короткие гудки.

Пример: "9" <пауза 5 сек><сигнал> "0" "1" "N"    где  N - цифра  которая  будет набираться, кроме "0" и "8".

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема			Решение

## АТС не работает (нет блокировки		*Произвести   перезапуск   АТС   нажав   кнопку

каналов, не программируется).	“RESET”  через отверстие на передней панели, с

помощью тонкого стержня.

Нет входящего звонка на одном из 	*Произошло случайное программирование канала

каналов.				 	на запрет звонка.

Перепрограммировать канал:

индивидуально –  <4>  <сигнал>  <4> <4> и,

возможно, глобально через 1 канал.

Нет звонка при переадресации.		*Некоторым    типам     телефонов     не     хватает

амплитуды звонка формируемого АТС.

Желательно  заменить  телефонный   аппарат  на

аппарат другого типа.

При   внутренней   связи  плохо		*Некоторые  типы  телефонов  плохо  работают  в

слышно друг друга или совсем		   паре с другими телефонами.

не слышно.				   Желательно   заменить  телефонный  аппарат  на

аппарат другого типа (при этом режиме неплохо

работают    аппараты    стран:    Япония,   Китай,

Корея и т.д.).

При внутренней связи во время 		*Т.к.   при   внутренней   связи   городская    линия

разговора    слышно    короткие		   занята, то через некоторое время городская АТС

гудки.					   начинает выдавать короткие гудки.

Для их устранения необходимо  набрать  какую-

нибудь цифру. Но в линию при этом набирается

цифра  заданная  при   программировании  АТС.

Если после набора короткие гудки не пропадают

на   некоторое   время,   попробуйте

запрограммировать другую цифру.

Дата изготовления................................199...

Дата продажи........................................199...

Гарантийное обслуживание 12 мес

### Офисная  АТС  "МИКРО 1-3"

«Электронная техника»