Мини АТС  “ALGA 40.25”

(v. 25.04)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

11. Лист гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

16

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… 2

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………	3

- УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ………………………………….	4

- ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ……	5

- КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ……………………………………6

- РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА………………………………	7

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС……………………………...	9

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……………………… 13

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ…………………………………… 14

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ……………………………15

- ЛИСТ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ……………...16

1

1. Введение.

Мини АТС “ALGA” – далее по тексту “станция” – предназначена для организации сетей связи и управления в офисах, коттеджах и небольших предприятиях.

Станция должна устанавливаться в отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды +5…+35 оС и относительной влажностью воздуха не более 85 % при отсутствии агрессивных сред, вызывающих коррозию и пр.

Станция совместима с телефонными сетями, соответствующими стандартам ОГСТФС.

Отличительной особенностью станции являются:

- быстрое управление соединений;

- компактное исполнение;

- небольшой вес;

- простота эксплуатации;

- низкое энергопотребление;

- не требует обслуживания;

- возможность использования любых телефонных аппаратов с импульсным набором номера;

- возможность гибко варьировать количество внешних и внутренних линий.

2

10. Свидетельство о приёмке.

## Мини АТС “ALGA”

Заводской номер__________________

Дата выпуска_____________________200   г.

Признана годной к эксплуатации

Начальник ОТК _________________

15

9. Комплект поставки.

| Блок | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступные внешние линии | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Доступные внутренние каналы | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Блок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступные внешние линии | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Доступные внутренние каналы | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| Блок | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступные внешние линии | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Доступные внутренние каналы | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

| Блок | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступные внешние линии | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Доступные внутренние каналы | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

* Источник питания 12в-    1А    2,5А

* Руководство пользователя.

______________________________________

______________________________________

14

2. Технические характеристики.

Микроконтроллеры		PIC16F628A.

Коммутационное поле	аналоговые коммутаторы.

Емкость:

максимальное суммарное количество абонентских и внешних линий   - до 40 (4 блока по 10 модулей)

Типы соединительных линий:

абонентские линии	- двухпроводные несимметричные;

внешние линии	- двухпроводные симметричные.

Основные электрические характеристики абонентских линий:

линейное напряжение, В				50

линейный ток, мА					30

сопротивление шлейфа с

телефонным аппаратом, Ом				800

амплитуда вызывного сигнала, В			100

Электропитание первичное:

Сетевое напряжение, В				220

Частота, Гц						50

Электропитание вторичное:

Напряжение DC, В					11…15

Ток потребления, А (зависит от ёмкости АТС)	0,2…2

3

3. Устройство станции.

Станция выполнена в пластмассовом корпусе. В расширенном варианте станция может состоять из нескольких аналогичных по конструкции блоков, соединенных вместе. На передней панели станции расположен индикатор наличия питания (красного цвета). В нижней части станции находятся клеммники, к которым подключаются внешние и внутренние линии. Каждый клеммник имеет свой индивидуальный номер. Номера начинаются с 10 и до 49, и соответствуют адресам внутренних каналов и внешних линий. В одном блоке 10 модулей. Первая цифра номера соответствует номеру блока, вторая цифра номеру модуля в блоке. Один из возможных вариантов расположение клеммников показан ниже на рисунке.

Питание станции осуществляется от внешнего не стабилизированного  источника напряжением 12...15в.

4

8. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты за исключением тех, которые произошли не по вине Изготовителя.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если абонентская сеть и соединительные линии городской АТС не соответствуют требованиям , перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные воздействиями: высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов,  химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимых ударных воздействий и аварий, небрежного обращения и транспортировки, неправильной установки, освоения и эксплуатации.

Дата продажи: __________________200   г.

13

7.5 Примеры команд

71-18-11	разрешить звонок с первого сигнала с 18 линии на 11 канал

72-91-12	запретить первые два сигнала звонка со всех линий первого блока (адреса линий 10…19) на 12 канал

73-17-91	разрешить звонок с третьего сигнала с 17 линии на все каналы первого блока (адреса каналов 10…19)

74-99-15	запретить звонок (если нет разрешения командой 71) со всех линий станции (номера линий 10…49) на 15 канал

79-17-61	включить формирование импульсного вид набора номера через линию 17

79-99-62	включить трансляцию тонального набора номера через все внешние линии

81-13-18	разрешение набора городского номера с канала 13 через линию 18

82-12-91	запрет набора городского номера с канала 12 через все линии первого блока (адреса линий 10…19)

83-91-17	разрешение набора междугороднего номера со всех каналов первого блока (адреса каналов 10…19) через 17 линию

84-91-99	запрет набора междугороднего номера с каналов первого блока (адреса каналов 10…19) через все линии станции (номера линий 10…49)

82-99-17	запрет набора городского номера со всех каналов через линию 17. Эта команда также может применяться в случае, если линия 17 не подключена к городской сети (например, пока не проложен кабель). Применение команды исключит выход каналов на эту линию по «9».

12

4. Порядок монтажа и подготовки к работе.

Эксплуатация станции предельно проста и не требует специально обученного персонала. Станция не нуждается в профилактическом техническом обслуживании. При включении станции не требуется загрузка управляющей программы.

Порядок монтажа.

- Закрепите станцию на стене в вертикальном положении.

- Смонтируйте распределительную сеть абонентских комплектов.

- Смонтируйте кабельную сеть соединительных линий с внешней АТС.

- Произведите полную проверку сети.

- Включите источник питания в сеть.

5

5. Краткая инструкция.

| Функция |  | Код |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление |  |  |  |  |
| Выход на линию | 9 или № линии |  | Поднять трубку, набрать номер линии |  |
| Вызов внутреннего абонента | № абонента |  | Поднять трубку, набрать внутренний номер |  |
| Объединение абонентов | 74 |  | Объединение нескольких внутренних или внешних абонентов в конференцию |  |
| Отключение абонента | 76 |  | Отключение внешнего или внутреннего абонента |  |
| Перехват звонка | 78-Сn |  | Перехват звонка формирующегося на канале Cn |  |
| Программирование |  |  |  |  |
| Вход в режим программирования | 0123 |  | Вход только с канала №10 |  |
| Включение первого и последующих звонков | 71-Ln-Cn |  | Включение первого и последующих звонков с внешней линии Ln на внутренний канал Cn |  |
| Выключение первых двух звонков | 72-Ln-Cn |  | Выключение первых двух звонков с внешней линии Ln на внутренний канал Cn |  |
| Включение третьего и последующих звонков | 73-Ln-Cn |  | Включение третьего и последующих звонков с внешней линии Ln на внутренний канал Cn |  |
| Выключение третьего и последующих звонков | 74-Ln-Cn |  | Выключение третьего и последующих звонков с внешней линии Ln на внутренний канал Cn |  |
| Импульсный набор | 79-Ln-61 |  | Включение импульсного набора через линию Ln |  |
| Тональный набор | 79-Ln-62 |  | Включение трансляции тонального набора с телефона через линию Ln |  |
| Разрешение набора | 81-Cn-Ln |  | Разрешение набора номера с канала Cn через линию Ln |  |
| Запрет набора | 82-Cn-Ln |  | Запрет набора номера с канала Cn через линию Ln |  |
| Разрешение межгорода | 83-Cn-Ln |  | Разрешение набора межгорода с канала Cn через линию Ln |  |
| Запрет межгорода | 84-Cn-Ln |  | Запрет набора межгорода с канала Cn через линию Ln |  |
| Выбор номера приоритетной линии | 88-Cn-Ln |  | Выбор номера линии, которая будет подключаться первой при наборе «9» |  |
| Включение сигнала уведомления | 89-Cn-61 |  | Включение сигнала уведомления о звонке с внешней линии при поднятой трубке на канале Cn |  |
| Выключение сигнала уведомления | 89-Cn-62 |  | Выключение сигнала уведомления на канале Cn (например, чтобы сигнал не мешал факсу или модему). |  |

6

7.4 Ограничение исходящей связи.

В мини АТС предусмотрены команды, с помощью которых можно запретить или разрешить доступ с внутренних каналов к услугам междугородней и городской связи. Например,  разрешить доступ  к услугам  междугородней связи только через выбранные внешние линии и/или через выбранные внутренние каналы.

81-CN-LN 	разрешение набора городского номера с канала CN через линию LN

82-CN-LN 	запрет набора городского номера с канала CN через линию LN

83-CN-LN 	разрешение набора междугороднего номера с канала CN через линию LN

84-CN-LN 	запрет набора междугороднего номера (кроме сотовых номеров) с канала CN через линию LN

CN-адрес внутреннего канала (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99, см. «Групповые команды») для которого происходит программирование возможности набора номера.

LN-адрес внешней линии (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99), через которую разрешён/запрещён набор номера.

7.5 Выбор вида набора номера.

Команда 79-Ln-61 включает формирование импульсного набора номера через линию Ln.

Команда 79-Ln-62 включает трансляцию тонального набора через линию Ln. Сигналы тонального набора должен формировать телефонный аппарат, с которого производится набор. Для полноценной работы АТС в тональном режиме, внутренние модули должны поддерживать этот режим. Возможность работы в тональном режиме необходимо уточнить у поставщика АТС.

7.5 Групповые команды.

Если при наборе вместо адреса внутреннего канала или внешней линии набрать адрес блока (для первого блока 91, второго 92 и т.д.), соответствующая команда автоматически распространяется на все внутренние каналы или внешние линии (в соответствии с командой) выбранного блока. Адрес 99 подразумевает все внутренние каналы или внешние линии (в соответствии с командой) всех блоков.

11

7.3 Распределение поступающих звонков

С помощью команд распределения звонков пользователь устанавливает правила, по которым внешний звонок направляется на внутренние линии.  Внешний звонок можно пропустить на заданную внутреннюю линию немедленно (без задержек) , задержать на три звонка , не пропускать (запретить). Распределение звонков индивидуально для каждой внешней линии. В состоянии поставки звонок с внешней линии будет транслироваться на все внутренние линии без задержек.

Текущая версия программного обеспечения станции  поддерживает следующие команды распределения звонков:

71-LN-CN  	включение звонка с линии LN на канал CN без задержек

72-LN-CN  	выключение первых двух сигналов звонка с линии LN на канал CN

73-LN-CN  	включение третьего и последующих сигналов звонка с линии LN на канал CN

74-LN-CN  	выключение третьего и последующих сигналов звонка с линии LN на канал CN

LN - адрес внешней линии (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99, см. «Групповые команды») для которой происходит программирование таблицы распределения звонков.

CN - адрес внутреннего канала (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99), на который разрешается/запрещается поступление сигнала звонка с внешней линии с адресом LN

- Для   разрешения    звонка      достаточно     применить    команду 71-LN-CN.

- Для задержки звонка необходимо совместно применить команды 72-LN-CN и 73-LN-CN.

- Для   полного   запрета звонка необходимо совместно применить команды 72-LN-CN и 74-LN-CN.

10

6. Руководство абонента.

6.1 Внутренняя связь и конференция.

Поднять трубку. Услышав гудок, набрать двухзначный номер абонента (пример - 15).

При необходимости вызова ещё одного абонента, набрать его номер. При этом первый абонент автоматически переключится на музыкальный фрагмент. Включить этого абонента можно, набрав его номер (другой абонент переключится на музыкальный фрагмент) или набрав номер «74» (в последнем случае в конференцию вернуться все абоненты,  которые были подключены на музыкальный фрагмент).

При необходимости временного отключения абонента от конференции, необходимо набрать его номер. Этот абонент переключиться на музыкальный фрагмент. Для включения снова набрать номер абонента или номер «74». При необходимости полностью отключить внешнюю линию или внутреннего абонента, необходимо, находясь с ними на связи, набрать номер «76».

6.2 Исходящая связь.

Возможны два варианта выхода на городскую линию.

А. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать двухзначный номер, который присвоен конкретной  линии. После набора вы сразу подключитесь к этой линии, если она уже не занята. Иначе услышите короткие гудки и затем можно набрать номер другой линии.

Б. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать цифру «9», затем ваш канал автоматически подключится к первой свободной линии.

По истечению 10сек после набора последней цифры будет сформирован короткий звуковой сигнал. После сигнала абонент переключается в режим управления и может переадресовать внешнего абонента другому внутреннему абоненту.

7

6.3 Входящая связь.

После поступления звонка можно переадресовать этот вызов другому абоненту, набрав его двухзначный номер. При этом  переадресовавший  абонент соединится по внутренней связи с тем, кому предназначен звонок (со вторым абонентом). Городской абонент в это время переключится на прослушивание музыкального фрагмента.

Если первый абонент, после набора номера для переадресации, сразу положит трубку, не дожидаясь, когда второй абонент возьмёт трубку, то автоматический дозвон до второго абонента будет производиться в течении 10 звонков. Затем, если второй абонент не ответил, звонок вернётся первому абоненту. Городской абонент всё это время будет находиться в режиме прослушивания музыкального фрагмента.

Соединение с городским абонентом произойдет, когда любой из внутренних абонентов положит трубку, оставшийся абонент автоматически соединится с городским абонентом. Если второй внутренний абонент не поднимает трубку, отключить канал можно набором его двухзначного номера или набором номера другого порта (например номера порта линии по которой поступил звонок). Вернуться к звонящему (городскому) абоненту можно набрав его номер (номер линии по которой поступил звонок) или команду объединения 74.

Для абонентов, которые во время поступления звонка уже находятся на связи с другими абонентами, введены сигналы уведомления о внешнем звонке. Т.е эти абоненты услышат короткие предупреждающие сигналы, когда на внешнюю линию поступит звонок.

Если абонент к которому поступает звонок не отвечает, другой внутренний абонент может перехватить этот звонок, набрав команду 78 и номер канала, на который поступает звонок. Например, если звонок идёт на 15 канал, для перехвата звонка набрать 78 15.

8

7. Программирование АТС

7.1 Введение

Станция поставляется с разрешёнными звонками со всех линий на все каналы и с разрешённым набором любых номеров через любые линии.

Программирование АТС производится с помощью обычного телефонного аппарата, подключенного к внутреннему каналу под номером 10.

Программирование осуществляется последовательным вводом команд состоящих из шести цифр. Первые две цифры код команды. Остальные – параметры (номера внешних или внутренних линий, блоков). После правильного набора команды АТС формирует короткий подтверждающий сигнал высокого тона. Если при вводе команды была ошибка, формируется более длинный сигнал низкого тона, введённая команда игнорируется, АТС ожидает ввода следующей команды. При окончании программирования достаточно положить трубку телефонного аппарата.

Некоторые телефонные аппараты позволяют вводить только ограниченное число цифр (например не больше 28). При попытке набора большего числа цифр набор блокируется, цифры не набираются, соответственно АТС не выдает никаких подтверждающих сигналов. Для подобных аппаратов необходимо после ввода определённого количества команд (зависит от модели аппарата), опустить трубку, затем поднять, снова войти в режим программирования и продолжить ввод с той команды, после которой перестали выдаваться подтверждения от АТС.

7.2 Вход в режим программирования

- поднять трубку на канале 10,

- в период, когда действует внутренний тональный сигнал АТС, набрать комбинацию 0 1 2 3, если данная последовательность соблюдена, станция коротким сигналом высокого тона подтвердит вход в режим программирования.

9